##### KPD616

- MPEG-4 DVR (16CH)

  - Features

- MPEG-4 DVR Technology

  - MPEG-4 即時壓縮格式提供您絕佳壓縮與最佳順暢度的輸出呈現

  - MPEG-4 網路傳輸格式

- 固定式操控面板/分離式遙控器 兩用影像操作控制器
主機功能控制面板可與主機分離而成為遙控器，符合各種環境使用需求

- 直覺圖形式操作介面
圖形直覺式操作介面使用操作更快上手更具親和力

- 多工處理作業模式

‧即時影像 / 錄影 / 回放 / 備份 / 網路操作 皆可於同時處理

- 支援免費升級進階功能

‧免費提供最新韌體可自由更新您的DVR系統

- 長時間錄影

‧500GB可連續錄影超過35天 (以16CH、CIF Normal Quality、120 IPS為例)。

- 備份功能

- ‧USB 2.0隨身碟、網路遠端錄影、網路備份。

- 遠端監控

‧可使用專利軟體AP、IE 瀏覽器進行遠端監控。網路遠端監控最多同時允許五位線上使用者。

- 智慧型位移偵測錄影

‧支援進階的位移偵測設定功能 (4個可調整的偵測敏感度參數)、預約時間啟動位移偵測錄影，
以及方便的快速搜尋功能，讓您擁有客製化的安全監控。

‧警報觸發可立即啟動錄影，並將影像圖片送達指定的E-mail及FTP位址。

‧支援警報前錄影功能 (8MB)。

- 錄影畫面隱藏

‧可隱藏特定頻道的即時螢幕畫面，但錄影仍然持續進行。

- 影音功能

‧支援4路聲音輸入、1路聲音輸出。

‧支援VGA轉接卡，將影像輸出到LCD螢幕 (選配)。

- 其他產品特色

‧支援多國語言螢幕選單操作 (多語OSD)。

‧停電後復電，可自動恢復先前狀態。

‧支援遙控器操控。

‧支援日光節約功能。

‧支援手動 / 預約 / 位移偵測 / 警報 / 網路遠端錄影模式。

‧支援浮水印功能，確保錄影影像的真實性。

‧支援TCP/IP、PPPOE、DHCP、DDNS網路連線方式。

  - 分離式遙控器/控制面板

主機控制面板可與主機分離而成為遙控器，符合各種環境使用需求

  - Specification

| # 型號 | # KPD616 |
| --- | --- |
| 影像系統 | NTSC / PAL (auto switchable) |
| 影像壓縮模式 | MPEG-4 |
| 影像輸入數 (Composite video signal 1 Vp-p 75Ω BNC) | 16 Channels |
| 影像輸出 | Main Monitor Output: Composite video signal 1 Vp-p 75Ω BNC |
| 錄影解析度 (Frame) | 720×480 pixels <NTSC> |
| 錄影解析度 (CIF) | 352×240 pixels <NTSC> |
| 錄影速度 (Frame) | 30, 15, 7, 3 IPS <NTSC> |
| 錄影數度 (CIF) | 120, 60, 30, 15 IPS <NTSC> |
| 多國語言 OSD | 支援 |
| 畫質調整等級 | 最佳 / 高 / 一般 / 基本 |
| 硬碟容量 | Accommodate 2 HDDs (HDDs are optional) |
| 硬碟快速格式化 | 快速清除錄影檔案之”索引檔”。750GB硬碟約兩秒內清除完畢。 |
| 錄影啟動模式 | 手動 / 預約 / 位移偵測 / 警報 / 遠端 |
| 浮水印 | 支援 |
| 監看畫面更新速度 | 480 IPS for NTSC |
| 多工作業模式 | 五工處理功能(即時影像 / 錄影 / 回放 / 備份 / 遠端監看) |
| 聲音輸入/ 輸出 | 4 聲音輸入，1聲音輸出 (單聲道) |

|  | # KPD616 |
| --- | --- |
| R.E.T.R. 遠端事件觸發錄影 (Remote Event Trigger Recording) | YES |
| 位移啟動偵測格數 | 每隻攝影機的偵測區域皆可分為 16 * 12 (192) 方格 |
| 位移啟動偵測微調功能 | 4 個可調整的偵測敏感度參數，提供精確的位移偵測設定 |
| 警報預先錄影 | 支援(8 MB) |
| 影像備份元件 | 1. USB flash drive; 2. Network |
| 備份設備(選配) | CD-RW or DVD-RW drive |
| USB 介面 | Front panel * 1 USB 2.0 |
| 遠端網路傳輸格式 | MPEG-4 |
| 網路介面 | 10/100 Base-T. Support remote control and live view via Ethernet |
| 遠端監看介面 | 專利軟體AP、網路 IE 瀏覽器 |
| 網路遠端警報通知 | 影像圖片可送達指定的 E-mail 及 FTP 位址 |
| 網路連線方式 | TCP/IP / PPPOE / DHCP / DDNS |
| 紅外線遙控功能 | 支援 |
| 警報接點輸入 / 輸出 | 16輸入 / 1 輸出 |
| 數位放大 | 2倍數位放大 |
| 按鍵鎖 | 支援 |
| 影像遺失影警報 | 支援 |
| 攝影機名稱 | 6 個字元 |
| 影像訊號調整 | 色相 / 顏色 / 對比 / 亮度 |
| 日期顯示格式 | 年/月/日、日/月/年、月/日/年，與關閉 |
| 日光節約模式 | 支援 |
| 電源輸入 | DC 19V |
| 消耗功率 | ＜64 W |
| 操作溫度 | 10℃ ~ 40℃ (50℉~104℉) |
| 尺寸 (mm) | 430mm (W) × 65mm (H) × 300mm (D) |
| 系統回復功能 | 停電後復電，可自動恢復事先狀態 |

- *產品規格以實機為準，規格修改將不另行通知。